蒸环评函[2024]68号

衡阳市生态环境局

关于衡阳康豪环保科技有限公司危险废物收集

经营贮存改扩建项目环境影响报告表的批复

衡阳康豪环保科技有限公司：

你公司《关于对衡阳康豪环保科技有限公司危险废物收集经营贮存改扩建项目环境影响报告表进行批复的请示》和深圳市楷辰环保科技有限公司编制的《衡阳康豪环保科技有限公司危险废物收集经营贮存改扩建项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳康豪环保科技有限公司总投资200万元，在衡阳县西渡镇八一村吊牛坪组租赁衡阳春天医药化工设备有限公司已建的1栋标准厂房用于危险废物收集经营贮存改扩建项目。本项目主要改扩建内容包括：①新建2间危废贮存库及1间备用库；②新增危险废物收集类别；③对现有危废贮存库进行重新分类利用。改扩建完成后全厂年收集转运总量新增7220t，其中废矿物油新增1000t、废铅蓄电池新增6000t、其他危废新增220t。改扩建完成后全厂年收集转运11大类危废共计总量12000t，其中废矿物油2000t、废铅蓄电池6000t、其他危废4000t。该项目只负责危险废物的收集、贮存，不涉及处理加工等处置工艺。本项目符合国家产业政策，根据深圳市楷辰环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，认真落实原环评、批复文件和本次环评中提出的各项环境保护措施，外排各项污染物稳定达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目改扩建。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。加强暂存仓库通风，本项目不同废物类别须贮存在单独密闭间，废矿物油储存于厂房内密闭的容器中；喷淋废碱液单独收集贮存后交有资质单位处理；硫酸雾经微负压收集系统+碱液喷淋装置+15 m高排气筒处理达标后排放；VOCs经微负压收集系统+两级活性炭吸附+15 m高排气筒处理达标后排放。

（二）加强废水的污染防治。采取雨污分流，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂处理达标后外排至蒸水。

（三）加强固体废弃物的污染防治。废活性炭、喷淋废碱液、废含油抹布及手套暂存于相应危废贮存区，与贮存危废一起转运至有资质单位处理，油罐底部清理的油泥交有资质单位处理，不贮存；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

（四）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（五）加强项目环境风险管理。健全环境管理制度，制定环境风险防范措施和环境应急预案。按相关标准要求做好防渗防漏工作，厂区设置足够容积的应急事故池，确保周边环境安全。

三、环境影响评价是对建设项目实施后可能造成的不良环境影响提出预防或减轻的对策和措施，本意见仅针对环境影响提出相关要求，项目如涉及土地、规划、应急、消防、立项等方面，请按规定到相应行政主管部门依法办理手续。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年9月27日