蒸环评函〔2025〕10号

衡阳市生态环境局

关于湖南小明同学电器有限公司年加工200万件

金属制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南小明同学电器有限公司：

你公司《关于对湖南小明同学电器有限公司年加工200万件金属制品建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南鑫煜环保科技有限公司编制的《湖南小明同学电器有限公司年加工200万件金属制品建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南小明同学电器有限公司总投资700万元，在衡阳县西渡镇西渡高新区内船山西路与洪山路交汇处东北角双创中心内厂房28栋与23栋一层建设年加工200万件金属制品项目。项目总用地面积2391.2m2，总建筑面积为6125.61m2，。主要建设内容包括五金加工车间、喷粉车间、组装车间、办公区、产品仓储区、原料仓储区、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫煜环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放、固废能妥善处置的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应按照污染物达标排放要求，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废水的污染防治工作。采取雨污分流制，经隔油池除油后的除油清洗废水与酸洗清洗废水、磷化清洗废水、保洁废水和碱液喷淋塔废水等生产废水经“调节池+一体化处理设施”预处理达标后，进入市政污水管网排至衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水；生活污水依托双创中心化粪池处理达标后排入衡阳西渡高新区污水处理厂处理达标后排入蒸水。

### （二）加强废气的污染防治工作。焊接废气经集气罩收集后，经集中式焊烟净化器处理达标后通过27米高排气筒排放；酸洗废气经槽边排风罩收集后送至碱液喷淋塔处理达标后经27米高排气筒排放；喷粉废气经密闭的滤芯粉末回收装置进行回收后达标排放；固化废气收集后经27米高排气筒排放；天然气燃烧废气收集后经27米高排气筒达标排放。

（三）加强固体废物的污染防治工作。滤芯粉末回收系统回收的粉末回用于生产；金属边角料、不合格的产品、废包装材料、焊接收集的粉尘等一般固废收集后交由回收单位处理；废滤芯交由有处理能力的单位处置；含油手套抹布、废化学品包装、废机油、废液压油、废槽渣、污泥、废槽液等属于危险废物，应按国家相关要求做好暂存工作，并定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，采取厂房隔声、减震降噪等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳市生态环境局衡阳县分局核定下达的指标内：SO2≤0.008t/a、NOx≤0.359t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2025年3月31日