蒸环评函〔2025〕08号

衡阳市生态环境局

关于衡阳县御鑫建材有限公司搅拌站搬迁至演陂镇原华大水泥一厂工程环境影响报告表的批复

衡阳县御鑫建材有限公司：

你公司《关于对衡阳县御鑫建材有限公司搅拌站搬迁至演陂镇原华大水泥一厂工程环境影响报告表进行批复的请示》和湖南乐和环保科技有限公司编制的《衡阳县御鑫建材有限公司搅拌站搬迁至演陂镇原华大水泥一厂工程环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳县御鑫建材有限公司总投资3000万元，拟拆除现有厂区(衡阳县演镇山盟村(S210与高速S80 交汇处))的碎砂石生产线，将混凝土生产线搬迁至衡阳县演陂镇原华大水泥一厂内，建设2条HZS180混凝土生产线(一用一备)，形成年产30万 m2/a 商品混凝土的规模，厂区占地面积为17549.73m2，总建筑面积 14703.4m2,混凝土生产线建设内容包括:(1)搅拌楼:采用钢结构全封闭搅拌主楼，IF，建筑面积约1688.61m2，配备两台搅拌机；(2)配料仓:配备两条配料仓，每条配料仓各配备4个200t的筒仓(1个粉煤灰简仓、1个矿粉筒仓、2个水泥筒仓)，共8个粉料筒仓;另配备1个15t和1个10t的外加剂罐;(3)实验室:占地面积为300m2;(4)砂石材料库:1座全封闭式砂石材料库，建筑面积3757.5m2;(5)综合办公楼:1栋，建筑面积560.48m2。本项目符合国家产业政策，根据湖南乐和环保科技有限公司编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和管理中，应按照污染物达标排放要求，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

- （一）加强施工期环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清，同时采取路面洒水、渣土密闭运输及喷水降尘设施等有效措施，严格控制扬尘污染和噪声扰民采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

- （二）加强废水的污染防治工作。初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于生产，不外排；混凝土罐车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；车辆车身清洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排；厂区地面清洗废水经三级沉淀池沉淀后处理后回用于洗车，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边农地作农肥，不外排。

- （三）加强废气的污染防治工作。采取全封闭式生产车间，输送、计量、投料、搅拌等工序产生的粉尘经密闭收集后经脉冲布袋除尘器+25m高排气筒处理后达标排放；筒仓呼吸粉尘经脉冲式除尘+封闭厂房处理后达标排放；油烟废气经油烟净化器处理后经高于屋顶的烟囱达标排放；采取对封闭式砂石堆场安装水喷淋设施、出入口设车辆清洗台、定时对厂区地面进行洒水、加强运输道路的洒水和保洁等抑尘措施，减少扬尘对周边环境的影响。

（四）加强固体废物的污染防治工作。搅拌机和粉罐仓配套的布袋除尘器收集的粉尘返回生产工序回收利用；沉淀池产生的沉渣收集后回用于生产，不外排；砂石分离机分离出的砂石作原料回用，不外排；实验后的废弃试验品作为路基材料外售；废含油抹布、手套、废机油、隔油池油渣等危险废物暂存于危废暂存间，并定期交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。原料、成品运输过程中尽可能避开在夜间和午休时间进行，固定运输路线，选择居民较少的路段进行运输，杜绝发生噪声扰民现象。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局                                2025年3月31日